FICHA DE EMERGÊNCIA

Nome apropriado para o embarque: PESTICIDA, LÍQUIDO, TÓXICO N.E

Nome Técnico

GLIFOSATO

Nome Comercial

GLIFOSATO PRONTO USO

Número de Risco: 60

Número de ONU: 2902

Classe ou Subclasse de risco: 6.1

Descrição da classe ou subclasse

de risco: Substância tóxica.

Grupo de embalagem: III

Expedidor

Biocarb Ind. Quim. Ltda

Rua Luiz Valenza 100 Curitiba-Pr

EMERGÊNCIA:

(41) 3074 –8080

ASPECTO: Líquido viscoso de cor amarelada e odor característico. Incompatível apenas para os produtos da classe 5.2 com os seguintes números da ONU: 3101, 3102, 3111 e 3112.

EPI DE USO EXCLUSIVO DA EQUIPE DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA: Luvas de PVC, proteção respiratória, botas de borracha, óculos protetores. O EPI do motorista esta especificado na ABNT NBR 9735.

RISCOS

FOGO: Não inflamável.

SAÚDE: O contato pode causar irritação na pele e nos olhos. Classe Toxicológica IV. Pouco tóxico, pode causar danos hepáticos e renais quando ingeridos em doses altas.

MEIO AMBIENTE: Contamina rios e solos, causando danos a flora e a fauna. Não reativo, produto solúvel em água.

EM CASO DE ACIDENTE

VAZAMENTO: Isole totalmente a área de derramamento/vazamento num raio de 25 a 30 metros em todas as direções. Elimine fontes de ignição ou faíscas (calor, chamas abertas, motores, atritos).

Absorva o material derramado com areia, terra ou outro material não combustível e acondicione em recipiente apropriado. Evite que o produto entre em rede de esgoto, bueiros e cursos de água. Não toque e nem caminhe sobre o produto derramado. Neblina de água para reduzir os vapores pode ser utilizada.

FOGO: Usar roupa de proteção e máscara autônoma. Agentes extintores: Espuma para solventes polares, pó químico seco e dióxido de carbono. Resfriar os recipientes expostos ao fogo com água em forma de neblina.

POLUIÇÃO: Evitar que o produto atinja córregos e mananciais de água. Avisar a polícia Rodoviária, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Órgãos de Proteção ao Meio Ambiente e a Biocarb Indústria Química Ltda.

ENVOLVIMENTO COM PESSOAS: Remover a vítima da área de exposição imediatamente. Em caso de contato com a pele e roupa, tirá-las e tomar banho com água fria e sabão..

INFORMAÇÕES AO MÉDICO: Grupo Químico: Herbicida Sistêmico Derivado de Glicina. Nome Comum: Glifosato. Ação Tóxica: Irritação ocular ou dérmica. Antídoto e Tratamento: Tratamento sintomático de manutenção.

OBSERVAÇÕES: “Biocarb Indústria Química Ltda - Rua Luiz Valenza 100 - CIC, Curitiba-Pr- Emergência Fone:(41)3074-8080 (Fabricante)” Centro de Informações Toxicológicas: 0800-410148 – Centro Nacional de Informações Toxicológicas: 0800-7226001.

“As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte”.