| ASPECTO: | Sólido na forma de pó seco azul. Incompatível apenas para os produtos da classe 5.2 com os seguintes números da ONU: 3101, 3102, 3111 e 3112. |
| --- | --- |
| EPI DE USO EXCLUSIVO DA EQUIPE DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA: Utilizar máscaras combinadas, com filtro químico e filtro mecânico, (ORGAN P2 – EPICON ou classe P2 – 5n11- 3M), ou máscara de borracha ou silicone com filtro para pesticidas, utilizar luvas de borracha nitrílica, PVC ou outro material impermeável, óculos de segurança para produtos químicos, macacão de mangas compridas impermeáveis e botas de PVC. O EPI do motorista esta especificado na ABNT NBR 9735. |  |

| VAZAMENTO: | Eliminar toda fonte de fogo ou calor. Afastar os curiosos e sinalizar o perigo para o trânsito. Evitar o contato com a pele e roupas. Recolher os resíduos em recipientes próprios. |
| --- | --- |
| FOGO: | Extinção com pó químico seco, CO2 ou espuma. Resfriar as embalagens expostas. A queima pode liberar vapores irritantes. |
| POLUIÇÃO: | Evite a contaminação dos cursos d'água e mananciais. Avise a Defesa Civil: 199 |
| ENVOLVIMENTO DE PESSOAS: | Levar o acidentado para um local arejado. Retirar as roupas contaminadas. Lave as partes do corpo atingidas com água em abundância e sabão. Se o acidentado estiver inconsciente e não respirar mais, praticar respiração artificial ou oxigenação. Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância. Em caso de ingestão, o vômito não deverá ser provocado, entretanto é possível que ocorra espontaneamente, deite o paciente de lado para evitar que aspire resíduo. Encaminhe ao serviço médico mais próximo levando esta ficha. |
| INFORMAÇÕES AO MÉDICO: | Em caso de ingestão de grandes quantidades procedimentos de esvaziamento gástrico poderão ser realizados desde que imediatamente após a ingestão. Carvão ativado e laxantes salinos poderão ser utilizados devido a provável adsorção do princípio ativo pelo carvão ativado. O antídoto é a vitamina K1 que deverá ser administrada com a finalidade de proteger contra efeitos anticoagulantes sempre que o tempo de protrombina (TP) estiver alterado (maior que 18 segundos). Doses da vitamina K1: adultos e crianças acima de 12 anos: 15 a 25 mg. Crianças menores de 12 anos: 5 a 10 mg. As doses deverão ser repetidas à cada 6 horas até a normalização do TP. Após este tratamento, assegure-se que o paciente deverá ficar em observação por 4 à 5 dias após a ingestão. |
| OBSERVAÇÕES | As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte. |

Expedidor

Biocarb Ind. Quim. Ltda

Rua Luiz Valenza 100 Curitiba-Pr

EMERGÊNCIA:

(41) 3074 –8080

FICHA DE EMERGÊNCIA

Nome apropriado para embarque: PESTICIDA À BASE DE DERIVADOS DA CUMARINA, SÓLIDO, TÓXICO.

Nome técnico:

COUMATETRALYL

Nome comercial:

RATICIDA PÓ CONTATO

Número de risco: 60

Número de ONU: 3027

Classe ou subclasse de risco: 6.1

Descrição da classe ou subclasse de risco: SUBSTÂNCIAS TÓXICAS

Grupo de embalagem: III

## RISCOS

| FOGO: | Material não combustível. |
| --- | --- |
| SAÚDE: | Pode ser fatal se absorvido por via digestiva. Se ingerido provoca distúrbios da coagulação sanguínea com sangramentos. |
| MEIO AMBIENTE: | O contato com o ambiente pode contaminar a área contribuindo nos riscos acima. Evite entrada em cursos de água. A solubilidade do produto é de 100 à 200 g/l à 20ºC. |

## EM CASO DE ACIDENTE