FICHA DE EMERGÊNCIA

Nome apropriado para o embarque: SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E.

Nome Técnico

IMAZAPYR

Nome Comercial

ATACK IMAZAPYR 2.5

Número de Risco: 90

Número de ONU: 3082

Classe ou Subclasse de risco: 9

Descrição da classe ou subclasse

de risco: Substâncias Perigosas Diversas.

Grupo de embalagem: III

Expedidor

Biocarb Ind. Quim. Ltda

Rua Luiz Valenza 100 Curitiba-Pr

EMERGÊNCIA:

(41) 3074 –8080

ASPECTO: Líquido de cor azul, com odor característico. Incompatível apenas para os produtos da classe 4.1 com os seguintes números da ONU: 3221, 3222, 3231 e 3232. Incompatível apenas para os produtos da classe 5.2 com os seguintes números da ONU: 3101, 3102, 3111 e 3112.

EPI DE USO EXCLUSIVO DA EQUIPE DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA: Luvas de PVC, proteção respiratória, botas de borracha, óculos protetores. O EPI do motorista esta especificado na ABNT NBR 9735.

RISCOS

FOGO: Não inflamável. Na combustão produz óxidos de carbono e nitrogênio

SAÚDE: Medianamente tóxico via oral, dérmica ou inalatória

MEIO AMBIENTE: Miscível em água. Riscos de contaminação de reservatórios e mananciais

EM CASO DE ACIDENTE

VAZAMENTO: Isole totalmente a área de derramamento/vazamento num raio de 25 a 30 metros em todas as direções. Elimine fontes de ignição ou faíscas (calor, chamas abertas, motores, atritos).

Absorva o material derramado com areia, terra ou outro material não combustível e acondicione em recipiente apropriado. Evite que o produto entre em rede de esgoto, bueiros e cursos de água. Não toque e nem caminhe sobre o produto derramado. Neblina de água para reduzir os vapores pode ser utilizada.

FOGO: Usar roupa de proteção e máscara autônoma. Agentes extintores: Espuma para solventes polares, pó químico seco e dióxido de carbono. Resfriar os recipientes expostos ao fogo com água em forma de neblina.

POLUIÇÃO: Evitar que o produto atinja córregos e mananciais de água. Avisar a polícia Rodoviária, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Órgãos de Proteção ao Meio Ambiente e a Biocarb Indústria Química Ltda.

ENVOLVIMENTO COM PESSOAS: Remover a vítima da área de exposição imediatamente. Em caso de contato com a pele e roupa, tirá-las e tomar banho com água fria e sabão..Em contato com os olhos, lavar imediatamente com água limpa e corrente por no mínimo 15 minutos.

INFORMAÇÕES AO MÉDICO: Grupo Químico: Herbicida Derivado de Imidazolinona. Nome Comum: Imazapir. Ação Tóxica: Irritação ocular ou dérmica. Antídoto e Tratamento: Não há antídoto. Tratamento sintomático de manutenção.

OBSERVAÇÕES: “Biocarb Industria Química Ltda - Rua Luiz Valenza 100 - CIC, Curitiba-Pr- Emergência Fone:(41)3074-8080 (Fabricante)” Centro de Informações Toxicológicas: 0800-410148 – Centro Nacional de Informações Toxicológicas: 0800-7226001.

“As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte”.