FICHA DE EMERGÊNCIA

Nome apropriado para embarque: PESTICIDA À BASE DE PIRETRÓIDES LÍQUIDO, TÓXICO

Nome técnico:

DELTAMETRINA

Nome comercial

CONTATO 25 CE

Número de risco: 60

Número de ONU: 2902

Classe ou subclasse de risco: 6.1

Descrição da classe ou subclasse de risco: SUBSTÂNCIAS TÓXICAS.

Grupo de embalagem III

Expedidor

Biocarb Ind. Quim. Ltda

Rua Luiz Valenza 100 Curitiba-Pr

EMERGÊNCIA:

(41) 3074 –8080

ASPECTO: Produto tóxico ou nocivo.  Líquido com odor característico. Incompatível apenas para os produtos da classe 5.2 com os seguintes números da ONU: 3101, 3102, 3111 e 3112.

EPI DE USO EXCLUSIVO DA EQUIPE DE ATENDIMENTO A EMERGÊNCIA: Luvas de PVC, proteção respiratória, óculos de segurança. O EPI do motorista esta especificado na ABNT NBR 9735.

RISCOS

FOGO: Não inflamável. Acima de 50ºC emite vapores tóxicos.

SAÚDE: O contato pode causar irritação na pele, nos olhos e vias respiratórias. Classe Toxicológica III.

MEIO AMBIENTE: Contamina rios e solo, causando danos à flora e fauna..

EM CASO DE ACIDENTE

VAZAMENTO: Isole totalmente a área de derramamento/vazamento num raio de 25 a 30 metros em todas as direções. Elimine fontes de ignição ou faíscas (calor, chamas abertas, motores, atritos).Absorva o material derramado com areia, terra ou outro material não combustível e acondicione em recipiente apropriado. Evite que o produto entre em rede de esgoto, bueiros e cursos de água. Não toque e nem caminhe sobre o produto derramado. Neblina de água para reduzir os vapores pode ser utilizada.

FOGO: Usar roupa de proteção e máscara autônoma. Agentes extintores: Espuma para solventes polares, pó químico seco e dióxido de carbono. Resfriar os recipientes expostos ao fogo com água em forma de neblina.

POLUIÇÃO: Evitar que o produto atinja córregos e mananciais de água. Avisar a polícia Rodoviária, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Órgãos de Proteção ao Meio Ambiente e a Biocarb Indústria Química Ltda.

ENVOLVIMENTO COM PESSOAS: Remover a vítima da área de exposição imediatamente. Em caso de contato com a pele e roupa, tirá-las e tomar banho com água fria e sabão. Se ingerido não provocar vômito.

INFORMAÇÕES AO MÉDICO: Grupo Químico: Piretróides. Nome Comum: Deltametrina. Ação Tóxica: neurotoxinas. Antídoto e Tratamento: Anti-histamínico e tratamento sintomático.

OBSERVAÇÕES: “Biocarb Industria Química Ltda -Rua Luiz Valenza 100-cic, Curitiba-Pr- Emergência Fone:(41)3074-8080 (Fabricante)” Centro de Informações Toxicológicas: 0800-410148 – Centro Nacional de Informações Toxicológicas: 0800-7226001.

“As instruções ao motorista, em caso de emergência, encontram-se descritas exclusivamente no envelope para transporte”.